Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce zaprasza do składania ofert na wykonanie

na wykonanie miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych na terenie LRH S.A.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce, 21-003 Ciecierzyn, Elizówka, ul. Szafranowa 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie dwóch miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Zakres robót:

Przewidywana wielkość powierzchni utwardzenia z kostki brukowej ok. 200 m2

| Lp. | Zakres robót | jm. | wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej: - Roboty ziemne wykonane. koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki minimum 0.60 m3 w gr. kat. III. Transport urobku. samochodami samowyładowczymi na odległość do 0,5 km pod konstrukcję 52 cm. - Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. III-IV. - Podbudowa stabilizacja o Rm=5,0 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm - Warstwa podsypki betonowo – piaskowa grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. - Ułożenie kostki brukowej z demontażu o gr 6 cm. | m2 | 200 |
| 2. | Wykonanie ławy betonowej z oporem. Obsadzenie krawężników betonowych 15x30cm. Krawężniki z demontażu Ława pod krawężniki betonowa z oporem. | m | 17,0 |
| 3 | Przebudowa studzienki wody deszczowej | kpl. | 1 |

W ofercie prosimy o podanie następujących danych

- nazwę firmy,

- wypełnionego i wycenionego poniższego zakresu robót z uwzględnieniem cen jednostkowych.

| Lp. | Zakres robót | jm. | Ilość | Wartość jednostkowa zł netto PLN | Koszt zł netto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej: - Roboty ziemne wykonane. koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki minimum 0.60 m3 w gr. kat. III. Transport urobku. samochodami samowyładowczymi na odległość do 0,5 km pod konstrukcję 52 cm. - Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. III-IV. - Podbudowa stabilizacja o Rm=5,0 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm - Warstwa podsypki betonowo – piaskowa grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. - Ułożenie kostki brukowej z demontażu o gr 6 cm. | m2 | 200 |  |  |
| 2. | Wykonanie ławy betonowej z oporem. Obsadzenie krawężników betonowych 15x30cm. Krawężniki z demontażu Ława pod krawężniki betonowa z oporem. | m | 17,0 |  |  |
| 3 | Przebudowa studni wody deszczowej | kpl | 1 |  |  |
| 4 | Razem koszt: pozycje 1-3 |  |  |  |  |

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości zamówienia.

Termin wykonania prac 30 dni od daty podpisania umowy

W przypadku zainteresowania wykonaniem robót ofertę można złożyć w sekretariacie spółki adres jak wyżej lub przesłać zeskanowaną na adres e-mail: info@elizowka.pl do dnia 24 października 2025 roku.

Możliwa jest wizja techniczna zakresu robót po uprzednim ustaleniu jej terminu z Zamawiającym. Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Janusz Maziarz tel. 601 334 793, e-mail: techniczny@elizowka.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia, unieważnienia, odwołania postępowania ofertowego bez podania przyczyn.